走出去战略科技成果转化项目

智能电网调度优化运行与控制技术

国际化研发及产业化

- 基本情况

- 背景

近年来，化石能源的日趋枯竭和环境问题日益突出，国内外风电、太阳能等间歇能源的高速发展。然而由于间歇能源的不确定性、反调峰特性的影响以及电网接纳能力不足，在新能源资源丰富的地区仍存在高比例弃风弃光现象，电网调运行迫切需要更有效的技术支撑手段来提高新能源消纳能力。

本项目目标产品为支撑大电网多元能源互补优化调度与闭环控制应用需求的智能电网调度优化运行与控制系统，考虑风、光、水、火、储能等多元能源之间相互协调，包括涵盖长、中、短多周期一体化滚动递进的发电计划优化编制软件和实时自动发电控制（AGC）软件，并通过采集监视及评估分析反馈形成完整的闭环控制系统。按照国家电网公司所提倡的全球能源互联网战略构想，以泛在智能电网为基础，提高电网对清洁能源的消纳水平，保证电网安全稳定运行，通过“两个替代”，即能源开发利用上的清洁能源替代，能源消费上的电能替代，实现世界能源的优化配置和消费。

- 研究基础

本项目核心技术成果主要来源于多项政府及国家电网公司的科技项目，包括国家自然科学基金面上项目“含大规模间歇性电源的区域电网多源互补调度与控制方法”和多项国家863计划项目等重大科技项目及示范工程应用。

智能电网调度优化运行与控制核心关键技术的研究成果已申请发明专利22项，授权3项；发表国内外核心期刊论文13篇；国内软件著作权登记6项。研究成果累计实现销售收入1.5亿元，率先在国家电网华北分中心上线运行，并推广到西北、宁夏等网省级电网调控中心，显著提高新能源消纳水平。据估算，仅2013年京津唐电网比前一年多消纳风电9亿千瓦时。

研究成果“大规模间歇能源接入下电网互补协调优化与闭环控制技术研究与应用”通过了中国电机工程学会以及江苏省经济和信息化委员会组织的鉴定，“达到国际领先水平”，并已获得2015年度南京市科技进步一等奖。

- 总体目标

本项目总体目标是在继续做好智能电网调度优化运行与控制系列产品的实用化和推广的基础上，积极进行多个软件产品的国际化研发和海外相关知识产权布局，密切跟踪并利用全球能源互联网发展的契机，寻求国际合作，利用国家电网公司与葡萄牙、菲律宾、巴西、南非等国外电网已建立的联系，发挥国内特高压坚强智能电网及大规模新能源相关领域的领先优势，积极进入国际市场，参与国际竞争，形成新的产业发展利润增长点。

- 主要内容

（1）具有广泛适应能力的国际化改造

针对国际化面临的多语言和时区问题，研究具有广泛适应能力的软件产品国际化的通用解决方案，能够适应汉语、英语、法语、葡萄牙语、西班牙语、德语、阿拉伯语、俄语等多种潜在合作项目语言环境和多种夏时制变换方式的业务环境，彻底解决实时控制系统跨时区广域访问的一致性问题。

搭建软件国际化开发平台，完成实时采集与监控类软件、大规模间歇能源接入下电网多周期发电计划互补协调优化软件、自动发电控制软件、量化评估分析软件及其相关配套应用软件功能的国际化改造，对牵涉到的核心关键技术知识产权进行国际化布局。

（2）智能电网调度优化运行与控制核心业务功能提升完善

对智能电网调度优化运行与控制核心功能进行提升完善，主要包括对电网新能源预测不确定性带来的备用需求分析、备用容量在线转移技术、新能源消纳的量化分析评估技术、考虑间歇能源的日前、实时、AGC多周期协调优化与闭环控制模型与算法研究。

针对全球清洁能源替代的趋势，研究基于安全约束机组组合（SCUC）和安全约束经济调度（SCED）优化模型和算法，在风电、光伏等间歇性新能源功率预测结果基础上，考虑电网节能、发电/购电成本、新能源消纳等多种优化目标和电网安全运行要求，根据不同机组的运行成本和特性条件，针对风电光伏电源发电不确定性特点，综合优化燃煤、燃油、燃气火电机组、水电、风电、光伏、储热、电池储能、抽水蓄能等不同类型机组的多元能源发电计划，实现电网安全经济运行，该技术领域部分研究成果通过了中国电机工程学会等单位鉴定，继续保持国际领先水平。

同时，南瑞在电网实时监视与自动发电控制领域研究成果多次获得省部级以上科技进步奖，且具有一定国际实施经验，达到国际领先水平。依托南瑞几十年的技术积累和工程实施经验优势，建立考虑间歇能源的日前、实时多周期协调优化与实时自动发电控制（AGC）的闭环控制机制，通过日前、实时发电计划优化模型滚动递进和AGC控制信息双向交互，研究电网实时调节备用在线动态转移技术，多场景的间歇能源接纳成效动态优化分析技术，实现常规能源与间歇能源的协调运行，提高智能电网对间歇能源波动的消纳能力。

（3）国际交流演示系统和示范推广应用

积极参与国际标准化组织，参与国际交流及产品展示会，搭建便携交流演示系统，对目标系列产品进行国际推广。

基于智能电网调度技术支持系统基础平台，结合国际合作项目对象业务需求，研发智能电网调度优化运行与控制系统，并首次实现该领域应用软件在海外大规模电网的工程应用，潜在客户包括肯尼亚、巴西、菲律宾等国家和地区。

- 考核指标

1）软件指标

完成核心功能软件的国际化改造及相关功能升级，完成国际化软件的著作权登记。

2）专利指标

核心专利技术完成国际专利PCT检索，实现国际化布局5项以上。

3）技术交流指标

参加国际影响的高水平成果展示2次以上。

4）示范应用

成果三年培育期内，完成首套智能电网调度优化运行与控制类应用软件国际化项目的示范应用，累计软件合同销售达到8000万以上，随着国家电网公司的海外战略布局，系列软件将应用到更多国家和地区。